OUROBOROS KA-50

Полное руководство пользователя прошивки

Прошивка OUROBOROS KA-50 — расширенная прошивка для рации KA-50 / UV-K6 на базе микроконтроллера PY32F071. Одиночный VFO с расширенными функциями. Полнофункциональный анализатор спектра с четырьмя режимами сканирования, USB-виьювер, редактор регистров BK4819, AGC/RF Gain управление, компандер, скремблер, кастомное VFO-сканирование.

1. Физическая раскладка кнопок

| Кнопка / команда | Действие |
| --- | --- |
| PTT | Кнопка передачи. Нажать и удерживать для выхода в эфир. |
| SIDE1 (верхняя боковая) | Функция назначается в меню (F1Shrt / F1Long). По умолчанию: кратко = фонарик. |
| SIDE2 / Fn2 (нижняя боковая) | Функция назначается в меню (F2Shrt / F2Long). В спектре: Skip или BL (по настройке «1/Fn2 keys»). |
| F (функциональная) | Удерживать + кнопка = F-комбинация. Кратко = активировать F-режим (иконка F на экране). |
| UP / DOWN | Смена канала (MR) / шаг частоты (VFO). В меню: навигация. |
| MENU (M) | Вход в главное меню. Подтверждение выбора. Длинное = действие по «M Long». |
| EXIT | Выход из меню, сброс ввода. На главном экране: сброс заданной границы сканирования. |
| STAR (*) | На главном экране: кратко = запустить сканирование каналов / VFO-скан. Длинное = запустить сканер (без тонов). F+★ = запустить сканер тонов CTCSS/DCS. |
| 0–9 | Ввод частоты (VFO), номера канала (MR). Долгое нажатие — спецфункция. |

2. Главный экран — режимы MR и VFO

MR (память каналов)

Работа с сохранёнными каналами. На экране показывается: номер канала, название (если задано), частота приёма, модуляция, CTCSS/DCS, мощность, ширина полосы.

• Смена канала: UP/DOWN.

• Прямой переход: введите номер канала с цифровых клавиш и нажмите MENU.

• Переключение MR ↔ VFO: длинное нажатие 3.

VFO (ручной ввод частоты)

Прямое управление частотой. Введите частоту с клавиатуры (в МГц, например 145.500).

• Шаг перестройки: настраивается длинным 5 или F+SIDE1/SIDE2.

• Диапазон: 12 МГц – 999.999 МГц. Мёртвая зона BK4819 (~630–840 МГц) перепрыгивается автоматически.

Рация KA-50 работает только с одним активным VFO. Двойного приёма (Dual Watch) нет.

3. Короткие нажатия (главный экран)

| Кнопка / команда | Действие |
| --- | --- |
| UP | Следующий канал (MR) / шаг вверх (VFO). Переход через диапазоны автоматически. |
| DOWN | Предыдущий канал / шаг вниз. |
| MENU | Войти в главное меню рации. |
| EXIT | В режиме ввода: стереть последнюю цифру. В сканировании: остановить. При заданной границе скана (Custom Scan Stop): сбросить границу. |
| STAR | Запустить сканирование. В VFO: запустить VFO-скан (от текущей частоты до Custom Scan Stop если задан, иначе по диапазону). В MR: запустить сканирование по каналам. |
| PTT | Нажать и держать: передача. Отпустить: приём. |
| SIDE1 | Краткая функция «F1Shrt» (назначается в меню). |
| SIDE2 | Краткая функция «F2Shrt» (назначается в меню). |
| 0–9 | Первая цифра ввода частоты (VFO) или номера канала (MR). |

4. Длинные нажатия (~700 мс)

| Кнопка / команда | Действие |
| --- | --- |
| Длинное 0 | Смена модуляции. Цикл: FM → AM → DSB → CW → FM. • FM: стандартная частотная модуляция (136–174 МГц, 400–500 МГц) • AM: амплитудная (авиация 108–136 МГц, гражданский СВ диапазон) • DSB: двухполосная AM/SSB • CW: телеграф / максимально узкая полоса |
| Длинное 1 (VFO) | Смена частотного диапазона. Цикл: 50 → 137 → 174 → 350 (если разрешено) → 400 → 470 МГц → обратно на 50. Диапазон FM (108–136 МГц) пропускается. |
| Длинное 1 (MR) | Перенести частоту текущего MR-канала в VFO-слот соответствующего диапазона. |
| Длинное 2 (VFO) | Ввод верхней границы кастомного VFO-сканирования. Открывается диалог «SCAN TO:». Введите частоту цифрами (STAR = стереть), MENU = подтвердить. После подтверждения STAR запустит сканирование от текущей VFO-частоты до введённой границы. |
| Длинное 3 | Переключить режим активного слота: MR ↔ VFO. |
| Длинное 4 | Смена ширины полосы приёма. Цикл (FM/AM): 25 кГц → 12.5 кГц → 8.33 кГц → 6.25 кГц → 5 кГц → 25 кГц. Цикл (DSB): 3.0 кГц → 2.4 кГц → 1.8 кГц → 3.0 кГц. CW: фиксированная полоса. |
| Длинное 5 | Смена шага частоты. Цикл по доступным значениям шага. |
| Длинное 6 | Смена мощности передачи: Low → Mid → High → Ultra → Low. |
| Длинное 7 | Включить/выключить «Flashlight on RX» — LED вспыхивает при входящем сигнале. Иконка в строке статуса. Настройка сохраняется в EEPROM. |
| Длинное 8 | Включить/выключить репитер/маяк. Иконка в строке статуса. |
| Длинное 9 | Переключить режим подсветки: постоянная ON ↔ по таймеру. |
| Длинное ★ | Запустить стандартный сканер каналов (SCANNER, без учёта тонов). |
| Длинное SIDE1 | Функция «F1Long» (назначается в меню). |
| Длинное SIDE2 | Функция «F2Long» (назначается в меню). |
| Длинное MENU | Функция «M Long» (назначается в меню). Если идёт сканирование: добавить текущий канал в исключения. |

5. Комбинации F + кнопка

Удерживать F + нажать кнопку. Или: кратко нажать F (появится иконка F), затем нажать кнопку.

| Кнопка / команда | Действие |
| --- | --- |
| F + 0 | Запустить FM-радио (76–108 МГц). |
| F + 1 (VFO) | Смена частотного диапазона (аналогично длинному 1 в VFO). |
| F + 1 (MR) | Перенести частоту MR-канала в VFO-слот его диапазона. |
| F + 2 (VFO) | Интерактивно сохранить текущую VFO-частоту в свободный канал памяти. |
| F + 2 (MR) | Удалить текущий MR-канал (с подтверждением нажатием M). |
| F + 3 (MR) | Переименовать текущий MR-канал. Ввод с цифровых клавиш (многократный тап = буквы). F во время ввода = пробел. STAR = удалить символ. MENU = сохранить. |
| F + 3 (VFO) | Переключить MR ↔ VFO. |
| F + 4 | Открыть/закрыть попап AGC / RF Gain. • Показывает: AGC режим (AUTO/MAN/FAST/NOR/SLOW/OFF) и уровень GAIN (0–7) • UP/DOWN: сменить AGC режим • ★: увеличить GAIN (+1) — только при AGC ≠ AUTO • F+★ или EXIT в попапе: уменьшить GAIN (−1) • MENU в попапе: следующий AGC режим • Автозакрытие через ~60 секунд без действий |
| F + 5 | VOX — голосовое управление передачей (вкл/выкл). |
| F + 6 | TX BAN — запретить/разрешить передачу на данной частоте/канале. Иконка в строке статуса. |
| F + 7 | Открыть анализатор спектра: режим S LIST (сканирование по каналам из сканлистов). |
| F + 8 | Открыть анализатор спектра: режим BAND (сканирование по частотным бендам). |
| F + 9 (VFO) | Открыть анализатор спектра: режим RANGE (диапазон Fstart–Fstop). |
| F + 9 (MR) | Открыть анализатор спектра: режим FREQ (спектр вокруг частоты канала). |
| F + UP | Повысить уровень шумоподавителя (SQL +1, диапазон 0–9). |
| F + DOWN | Понизить уровень шумоподавителя (SQL −1). |
| F + SIDE1 | Следующий шаг частоты (Step +1 в списке шагов). |
| F + SIDE2 | Предыдущий шаг частоты (Step −1). |
| F + ★ | Запустить сканер тонов CTCSS/DCS (автопоиск тона). |

6. Специальные функции

Flashlight on RX — вспышка при входящем

Длинное 7. При каждом входящем радиосигнале LED кратковременно вспыхивает. Позволяет отслеживать активность частоты визуально. Иконка в строке статуса. Настройка сохраняется в EEPROM.

TX BAN — запрет передачи

F + 6. Запрещает передачу на конкретном канале или VFO-частоте. Иконка TX BAN в строке статуса. Настройка сохраняется в канале/VFO.

AGC / RF Gain управление

F + 4. Открывает попап с двумя строками: 1. AGC режим: AUTO (автоматический AGC чипа), MAN (ручной, RFGAIN активен), FAST (быстрый, для AM), NOR (нормальный, для SSB), SLOW (медленный, для HF/fading), OFF (AGC выключен, максимальное усиление). Переключение: UP/DOWN или MENU. 2. GAIN: уровень 0–7 (только при AGC ≠ AUTO). Изменение: ★ (+1) / F+★ (−1). Автозакрытие через ~60 секунд без действий.

Custom Scan Stop — граница VFO-сканирования

Длинное 2 в VFO-режиме. Открывается диалог «SCAN TO:» для ввода верхней граничной частоты. Введите частоту в МГц (от 3 до 8 цифр). STAR = удалить цифру. MENU = подтвердить. После этого нажатие STAR запустит сканирование от текущей VFO-частоты до введённой. EXIT = сброс границы.

Назначаемые функции кнопок (SIDE1/SIDE2/MENU)

Настраиваются в меню через пункты F1Shrt, F1Long, F2Shrt, F2Long, M Long. Доступные функции:

| Кнопка / команда | Действие |
| --- | --- |
| NONE | Кнопка не выполняет действия. |
| FLASH LIGHT | Включить/выключить LED-фонарь. |
| POWER | Смена мощности передачи. |
| MONITOR | Открыть шумодав принудительно (прослушивать без порога). |
| SCAN | Запустить сканирование каналов. |
| FM RADIO | Переключить в FM-радио. |
| LOCK KEYPAD | Заблокировать/разблокировать клавиатуру. |
| VFO / MEM | Переключить VFO ↔ MR. |
| MODE | Сменить модуляцию (FM → AM → DSB → CW). |
| PTT | Функция PTT (нажать/отпустить без удержания). |
| WIDE/NARROW | Сменить ширину полосы приёма. |
| MUTE | Отключить/включить звук динамика. |

7. Главное меню рации (кнопка MENU)

Нажать MENU. Навигация UP/DOWN. MENU — войти в параметр и изменить. EXIT — выйти без изменений.

Скрытые пункты (F Lock и ниже) доступны при включении рации с одновременным нажатием PTT + верхняя боковая кнопка.

| Пункт меню | Значения | Описание |
| --- | --- | --- |
| Sql | 0–9 | Уровень шумоподавителя. 0 = открытый шумодав (принимает всё). |
| UPower | Low/Mid/High/Ultra (мВт) | Мощность передачи. Ultra — максимальная мощность, значение вводится в мВт. |
| RxDCS | OFF / D023N–D754I / D023I–D754N | DCS-код для открытия шумоподавителя при приёме. OFF = шумодав по уровню. При установке — пропускать только сигналы с этим DCS. |
| RxCTCS | OFF / 67.0–254.1 Гц | CTCSS-тон для открытия шумоподавителя. OFF = без тонового шумодава. |
| TxDCS | OFF / D-коды | DCS-код, добавляемый к исходящей передаче. |
| TxCTCS | OFF / 67.0–254.1 Гц | CTCSS-тон на передаче. |
| TxOffs | частота МГц | Величина сдвига частоты передачи относительно приёма. |
| TxODir | OFF / + / − | Направление сдвига TX: OFF = та же частота. + = TX выше RX. − = TX ниже RX. |
| Compnd | OFF / TX / RX / TX+RX | Компандер (компрессор+экспандер). TX = компрессия на передаче. RX = расширение на приёме. TX+RX = оба. Требуется на обоих концах. |
| Scramb | OFF / 2600–3500 Гц | Голосовой инвертирующий скремблер. Выбирается частота инверсии (шаг 100 Гц). Работает только при одинаковых настройках на обоих концах связи. Только для FM. |
| Roger | OFF / OURO / KLAC / PIU / ICQ | Тон-сигнал конца передачи. OFF = выключен. Остальные — разные мелодии. |
| STE | OFF / ON | Подавление хвоста сигнала (Squelch Tail Elimination). Убирает характерный «свист» в конце передачи при открытом шумодаве. |
| RP STE | OFF / 100–1000 мс | Задержка подавления хвоста репитера. Значение в единицах × 100 мс. |
| ScList | OFF / [01]–[20] / MONITOR | Принадлежность канала к сканлисту. OFF = не в сканлисте. [01]–[20] = номер сканлиста (отображается имя сканлиста если задано). MONITOR = особый режим мониторинга сканлиста. |
| ChDisp | FREQ / CHANNEL NUMBER / NAME / NAME+FREQ | Что отображать на главном экране для этого канала. |
| F1Shrt | функция | Короткое нажатие SIDE1 (верхняя боковая). |
| F1Long | функция | Длинное нажатие SIDE1. |
| F2Shrt | функция | Короткое нажатие SIDE2 (нижняя боковая / Fn2). |
| F2Long | функция | Длинное нажатие SIDE2. |
| M Long | функция | Длинное нажатие кнопки MENU. |
| KeyLck | OFF / 15с–10мин | Автоблокировка клавиатуры через заданное время. Разблокировать: нажать F. |
| TxTOut | 0:25–14:55 (5с шаг) | Таймер передачи (TOT). Принудительно прерывает TX после указанного времени. Значения кратны 5 секундам (от 5с до ~15 мин). |
| BatSav | OFF / 1:1 / 1:2 / 1:3 / 1:4 / 1:5 | Экономия батареи: соотношение времени активности к засыпанию. OFF = всегда активен. |
| VOX | OFF / 1–9 | Голосовое управление передачей. OFF = выключен. 1–9 = уровень чувствительности микрофона. |
| 1 Call | канал 000–199 | Номер канала для экстренного вызова (F+1 кратко). |
| Mic | +0.0 – +15.0 дБ | Усиление микрофона (5 уровней: 0/3/6/12/15 дБ). |
| POnMsg | ON / OFF | Показывать приветственное сообщение при включении. |
| BLTime | OFF / 00:05–05:00 / ON | Таймер подсветки экрана. OFF = подсветка не включается автоматически. ON = горит постоянно. |
| BLMin | 0–10 | Минимальная яркость подсветки в режиме ожидания. |
| BLMax | 1–10 | Максимальная яркость подсветки при нажатии кнопок. |
| BLTxRx | OFF / TX / RX / TX+RX | Принудительно включать подсветку при передаче и/или приёме. |
| SetInv | OFF / ON | Инверсия экрана: ON = тёмный фон, белые символы; OFF = светлый фон. |
| BtnInv | K1 / K5 | Выбор раскладки кнопок: K1 или K5. |
| SetLck | KEYS / KEYS+PTT | Что блокировать при автоблокировке: только кнопки или кнопки вместе с PTT. |
| BatTxt | NONE / VOLTAGE / PERCENT | Что показывать в строке заряда батареи. |
| SetTmr | OFF / ON | Таймер TOT: OFF = нет предупреждения. ON = предупреждение при истечении TOT. |
| F Lock [скрытое] | UNLOCK ALL / LOCK ALL / 136–174+400–500 / PMR+LPD | Ограничение диапазонов TX. UNLOCK = TX везде. LOCK = TX запрещена полностью. |
| ScraEn [скрытое] | OFF / ON | Включить скремблер в расширенном режиме. |
| FrCali [скрытое] | число | Калибровка частоты опорного кварца BK4819. Отображает реальную частоту. |
| BatCal [скрытое] | число | Калибровка АЦП измерения напряжения батареи. |
| BatTyp [скрытое] | 1400/2500/1600/2200/3500 мАч | Тип аккумулятора: 1400mAh UV-K1 / 2500mAh UV-K1 / 1600mAh UV-K5 / 2200mAh UV-R5+ / 3500mAh UV-K5. |
| Reset [скрытое] | NoCH / ALL | Сброс настроек. NoCH = сброс без стирания каналов. ALL = полный сброс. |

8. FM-радио

Вход: F + 0 или через назначенную кнопку. Диапазон: 76–108 МГц.

| Кнопка / команда | Действие |
| --- | --- |
| UP / DOWN | Переключение сохранённых FM-станций или ручная настройка частоты. |
| STAR | Автоматический поиск следующей FM-станции вверх по частоте. |
| MENU | Сохранить текущую FM-частоту в список. |
| EXIT | Выйти из FM-радио, вернуться на главный экран. |
| 0–9 | Прямой ввод FM-частоты. |

9. Анализатор спектра — режимы

Открывается F+7/F+8/F+9. Режим спектра при последнем использовании запоминается и восстанавливается при следующем включении рации (если выключена прямо из спектра). Требуется предварительное сохранение параметров кнопкой 5.

| Пункт меню | Значения | Описание |
| --- | --- | --- |
| FREQ (0) | F+9 в MR-режиме | Спектр вокруг частоты текущего MR-канала. Границы запоминаются при выходе. |
| S LIST (1) | F+7 | Сканирование по каналам из сканлистов памяти рации. UP/DOWN переключает сканлист. Долгое UP/DOWN — сканировать все. |
| RANGE (2) | F+9 в VFO-режиме | Сканирование в заданном диапазоне Fstart–Fstop. При запуске F+9 из VFO: центр = текущая VFO-частота. При переключении кнопкой 6 внутри спектра: используются сохранённые границы из EEPROM. |
| BAND (3) | F+8 | Сканирование по частотным бендам. Кнопка 4 открывает список бендов для включения/отключения. |

Переключение режимов: кнопка 6 (FREQ → S LIST → RANGE → BAND → FREQ). Текущий режим отображается в OSD-сообщении.

10. Кнопки в режиме SPECTRUM (основное сканирование)

| Кнопка / команда | Действие |
| --- | --- |
| ★ (STAR) | DynSQL +: повысить порог захвата сигнала. +1 до 20, затем +5 до 50. При значении 50 — DynSQL выключен (открытый шумодав, захват любого сигнала). |
| F | DynSQL −: понизить порог. Ниже = чувствительнее = больше захватов. |
| 1 | По умолчанию (SKIP/BL): пропустить текущую частоту (SKIP). При настройке «BL/SKIP»: добавить в блэклист. |
| SIDE2 / Fn2 | По умолчанию (SKIP/BL): добавить в блэклист (BL ADD). При «BL/SKIP»: пропустить. Назначение меняется параметром «1/Fn2 keys». |
| 2 | Ручное управление подсветкой: включить/выключить экран. |
| 3 | Смена полосы прослушивания (Listen BW): Wide → Narrow → Narrower → Wide. |
| 4 | В BAND: открыть список бендов (вкл/выкл). В S LIST: открыть список сканлистов. В RANGE: изменить масштаб (zoom). |
| 5 | Открыть меню параметров спектра. В режиме просмотра истории: вкл/выкл HIST SCAN. |
| 6 | Следующий режим: FREQ → S LIST → RANGE → BAND → FREQ. |
| 5 (сохр.) | В меню параметров: сохранить все параметры в EEPROM. |
| 8 | Смена вида отображения: CLASSIC ↔ BIG. В истории: очистить всю историю. |
| 9 | Смена модуляции прослушивания: FM → AM → DSB → CW. |
| 0 | Открыть/закрыть список истории приёма. Долгое 0: сортировка по частоте. |
| UP | BAND: предыдущий бенд (пин). S LIST: предыдущий сканлист. RANGE/FREQ: сдвинуть диапазон вниз. Долгое UP: снять пин, сканировать всё. |
| DOWN | BAND: следующий бенд. S LIST: следующий сканлист. RANGE/FREQ: сдвинуть диапазон вверх. Долгое DOWN: сканировать всё. |
| SIDE1 | Режим мониторинга: NORMAL → FREQ LOCK → MONITOR. • NORMAL: обычное сканирование • FREQ LOCK: зафиксировать на последней принятой частоте • MONITOR: открытый шумодав (постоянно слушать текущую частоту) |
| MENU | Перейти в режим STILL (детальное прослушивание текущей частоты). |
| PTT | Выйти из спектра и скопировать текущую частоту в VFO рации. |
| EXIT | Выйти из спектра. В режиме истории: закрыть список истории. |

11. Кнопки в режиме STILL (прослушивание частоты)

STILL — режим детального прослушивания конкретной частоты. Вход: нажать MENU в режиме SPECTRUM.

| Кнопка / команда | Действие |
| --- | --- |
| 1 | По настройке «1/Fn2 keys»: SKIP или BL. |
| SIDE2 / Fn2 | По настройке «1/Fn2 keys»: BL или SKIP. |
| 3 | Смена Listen BW. |
| 9 | Смена модуляции. |
| ★ (STAR) | Увеличить шаг сканирования (+1 шаг). |
| F | Уменьшить шаг сканирования. |
| UP | Сдвинуть частоту прослушивания на шаг вверх (только в FREQ LOCK и MONITOR). |
| DOWN | Сдвинуть частоту вниз. |
| MENU | Включить/выключить редактор регистров BK4819. |
| 2 / UP | В редакторе: предыдущий регистр. |
| 8 / DOWN | В редакторе: следующий регистр. |
| 4 | В редакторе: уменьшить значение регистра. |
| 6 | В редакторе: увеличить значение. |
| SIDE1 | Смена режима мониторинга (NORMAL / FREQ LOCK / MONITOR). |
| PTT | Выйти из STILL, скопировать частоту в VFO рации. |
| EXIT | Вернуться в основной экран спектра. |

12. История приёма (History)

Автоматически записывает все частоты с обнаруженным сигналом. Открыть: кнопка 0 в спектре.

| Кнопка / команда | Действие |
| --- | --- |
| 0 | Открыть/закрыть список истории. Долгое 0: сортировка по возрастанию частоты. |
| UP / DOWN | Навигация по списку принятых частот. |
| 1 | По настройке: пометить/снять блэклист или пропустить. |
| SIDE2 / Fn2 | По настройке: BL или пропустить. |
| 2 | Сохранить выбранную частоту в свободный канал памяти рации. |
| 3 | Удалить выбранную запись из истории. |
| 5 | Включить HIST SCAN: сканировать только по частотам из истории. |
| 5 (сохр.) | Сохранить параметры и историю в EEPROM. |
| 8 | Очистить всю историю. |

13. Параметры анализатора спектра (кнопка 5)

Нажать 5 в спектре. Навигация: 2/8 или UP/DOWN. Изменить: 4/6. Кнопка 5 — сохранить всё в EEPROM. EXIT — выйти.

| Пункт меню | Значения | Описание |
| --- | --- | --- |
| RSSI Delay | 1–6 мс | Задержка измерения уровня сигнала после переключения частоты. Больше = точнее, но медленнее сканирование. |
| Spectrum Delay | OFF / 1–10 с | Пауза после захвата сигнала перед возобновлением сканирования. OFF = нет паузы. |
| MaxListen | 1–∞ | Максимальное время прослушивания одной частоты (в единицах SpDelay). |
| Fstart | частота МГц | Нижняя граница диапазона сканирования (только режим RANGE). |
| Fstop | частота МГц | Верхняя граница диапазона RANGE. Должна быть больше Fstart. |
| Step | 2.5–100 кГц | Шаг сканирования спектра. |
| Listen BW | Wide(25)/Narrow(12.5)/Narrower(6.25) | Ширина фильтра при прослушивании захваченного сигнала. |
| Modulation | FM / AM / DSB / CW | Тип демодуляции при прослушивании. |
| RX Backlight | ON / OFF | Включать подсветку при обнаружении сигнала. |
| Power Save | 0–4 | Интервал засыпания приёмника между шагами сканирования. 0 = выключен. |
| Nois LVL | 0–255 | Порог шумоподавителя Noise Level. Выше = строже (меньше ложных захватов). |
| Popups | OFF / 0.5–5 с | Длительность отображения всплывающих OSD-сообщений. |
| Record Trig | 0–999 | Порог триггера записи (UOO trigger). |
| Keylock | OFF / 5–60 с | Автоблокировка кнопок в спектре. Разблокировать: нажать F. |
| GlitchMax | 0–255 | Фильтр Glitch (помех). Ниже = строже фильтр ложных захватов. |
| SoundBoost | ON / OFF | Программное усиление громкости при прослушивании. |
| PTT mode | VFO Freq / NINJA / Last RX | Поведение PTT из спектра при нажатии: VFO Freq = передача на VFO-частоте рации. NINJA = скрытый режим. Last RX = передача на последней принятой частоте. |
| Monitor SL | ON / OFF | Мониторинг сигнала в сканлисте. |
| 1/Fn2 keys | SKIP/BL ¦ BL/SKIP | Назначение кнопок 1 и Fn2 (SIDE2). SKIP/BL: 1=пропустить, Fn2=блэклист. BL/SKIP: наоборот. |
| SView CL | Shadow / Raw / Dither | Стиль отображения спектра в режиме CLASSIC. Shadow = сглаживание+тень. Raw = сырые пики. Dither = контур+шахматка. |
| Clear Hist ALL | > | Очистить всю историю приёма. |
| Clear Hist N BL | > | Очистить историю, кроме помеченных блэклистом. |
| Clear Hist BL | > | Удалить только блэклистованные записи. |
| Reset Default | > | Сброс всех параметров спектра на заводские значения. |

14. Строка статуса и иконки

| Кнопка / команда | Действие |
| --- | --- |
| Фонарик/вспышка | FlashlightOnRX активен: LED вспыхивает при входящем сигнале. |
| TX BAN | Передача запрещена на данной частоте/канале. |
| KEY / замок | Клавиатура заблокирована (автоблокировка или ручная). |
| Батарея | Индикатор заряда. Отображение настраивается пунктом BatTxt в меню. |
| F | F-режим активен: ожидание следующей кнопки для F-комбинации. |