I. Обзор функций

Модифицированная плата оснащена встроенным модулем Bluetooth, который позволяет беспроводным способом передавать аудиосигнал, принимаемый рацией (включая голосовые сообщения и радиопередачи), на ваши Bluetooth-наушники или динамики, обеспечивая возможность прослушивания в режиме приватного прослушивания или через внешние динамики.

II. Подключение и сопряжение устройств

1. Автоматическое восстановление соединения

- После включения устройства Bluetooth автоматически попытается подключиться к тому устройству, с которым в последний раз была успешно выполнена сопряжение и установлено соединение.

2. Подключение нового устройства

Если вам нужно сменить подключенные Bluetooth-наушники/динамики, выполните следующие действия:

- Подготовка нового устройства: убедитесь, что ваши новые Bluetooth-наушники или динамики включены и находятся в режиме «обнаружение» или «ожидание подключения» (обычно это сопровождается миганием сине-красного индикатора или звуковым сигналом).

- Запуск поиска на рации: примерно через 3 секунды после включения быстро нажмите три раза кнопку PTT (кнопку вызова).

- Завершение соединения: после выполнения вышеуказанных действий рация:

- Разъединит текущее соединение.

- Начнёт поиск устройств.

- Автоматически подключается к первому найденному доступному устройству.

- Подсказка: этот процесс повторяется при каждом трёхкратном нажатии кнопки PTT. Если при установленном соединении связь по Bluetooth прервется, устройство автоматически начнёт поиск и подключится к первому найденному устройству.

III. Управление энергопотреблением (автоматическое отключение)

- В целях экономии электроэнергии модуль Bluetooth оснащён интеллектуальной системой энергосбережения:

- После включения устройства или после обрыва соединения по Bluetooth, если в течение 90 секунд не удастся установить соединение с каким-либо устройством, чип Bluetooth автоматически отключится.

- Чтобы снова воспользоваться Bluetooth, необходимо перезагрузить рацию.

IV. Регулировка громкости

В данном устройстве реализован особый способ регулировки громкости Bluetooth-аудио, поэтому обратите внимание:

1. Регулятор громкости рации

- Регулирует только громкость встроенных динамиков, не влияя на громкость вывода через Bluetooth.

- Совет по использованию: вы можете установить громкость рации на минимальный уровень (отключив динамик устройства) и слушать только через устройство Bluetooth, что обеспечит полную конфиденциальность.

2. Регулировка громкости по Bluetooth

- Уменьшение громкости: один раз бытро нажмите кнопку PTT.

- Увеличение громкости: дважды быстро нажмите кнопку PTT.

3. Управление со стороны устройства Bluetooth

- Вы можете регулировать громкость на самих Bluetooth-наушниках или динамиках, однако эта настройка не синхронизируется и не влияет на настройки громкости Bluetooth-передатчика на рации.

- Управление приостановкой/отключением звука:

- Нажмите кнопку «Пауза» на устройстве Bluetooth, чтобы приостановить передачу аудиосигнала и отключить звук на устройстве Bluetooth.

- Нажмите кнопку «Пауза» на устройстве ещё раз, чтобы возобновить трансляцию и воспроизведение звука.

V. Логика перенаправления аудиосигналов

- Передача контента: весь аудиосигнал, принимаемый рацией в режиме без шумоподавления (включая разговоры по рации и радиопрограммы), передается в режиме реального времени по Bluetooth на подключенное устройство.

- Правило отключения звука: когда рация находится в режиме отключения звука (динамик не работает), звук через Bluetooth также отключается.

- Проще говоря: то, что вы слышите из динамика рации, будет воспроизводиться на устройстве Bluetooth.

VI. Описание аппаратного обеспечения

- О выводах чипа Bluetooth: на плате чипа имеется по одной группе выводов сверху и справа, которые электрически соединены между собой. Это является нормальной особенностью конструкции и не является коротким замыканием или неисправностью. Просим пользователей принять это к сведению.

VII. Краткое резюме операций

| Операции | Функции |
| --- | --- |
| Включение | Автоматическая попытка восстановления соединения с предыдущим устройством |
| Три нажатия PTT | Отключение старого устройства, поиск и подключите нового устройства |
| 1 быстрое нажатие PTT | Громкость Bluetooth —​ |
| 2 быстрых нажатия PTT | Громкость Bluetooth +​ |
| Нажмите кнопку «Пауза» на устройстве | Приостановка/возобновление перенаправления Bluetooth и звука |
| Без подключения 90 секунд | Автоматическое отключение Bluetooth для экономии заряда |