IOTCU_V1.2B

Руководство по модификации и установке платы SI4732

⚠ Важные советы по технике безопасности и эксплуатации

Данная модификация включает в себя точную пайку и разборку основного блока, требующие профессиональных инструментов (электродрель/фен/паяльник/отвертка) и определенного уровня навыков работы руками. Рекомендуется базовый опыт пайки и разборки схем. Неправильная эксплуатация может привести к необратимому повреждению оборудования.

Перед началом установки убедитесь, что рабочее место чистое и хорошо освещенное. Операция включает в себя пайку и точную сборку/разборку; пожалуйста, действуйте с предельной осторожностью. Перед началом работы извлеките батарейки из радиоприемника, чтобы обеспечить полное отключение питания. Пожалуйста, строго следуйте этому руководству только после того, как убедитесь, что обладаете необходимыми навыками.

Подготовительные работы

I. Прошивка пользовательской прошивки IOTCU

- Сначала необходимо выполнить следующие действия:

- Перед любыми аппаратными модификациями убедитесь, что на портативную радиостанцию ​​установлена ​​прошивка F4HWN si4732, в противном случае тестирование и использование будут невозможны. Адрес для прошивки и программирования частоты: https://k1.iotcu.cn/

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по обновлению прошивки для коротковолнового диапазона F4HWN.

- При первом использовании прошивки F4HWN v5 необходимо одновременно нажать и удерживать кнопку PTT и боковую кнопку 1, чтобы включить устройство и войти в скрытое меню. Затем восстановите все заводские настройки и выберите правильную модель портативной радиостанции (K1 или K6). В противном случае радиостанция Si4732 будет неработоспособна.

II. Разборка рации

- Снимите ручку: потяните за регулятор громкости сверху.

- Откройте заднюю крышку: открутите все винты на задней крышке и аккуратно, используя монтировку, откройте корпус с задней стороны устройства.

- Медленно отделите механизм от внешнего корпуса.

- ⚠ Важная инструкция: шлейф клавиатуры на материнской плате очень хрупкий. Осторожно отогните защелки на разъеме шлейфа (поднимите его вверх), а затем аккуратно вытащите шлейф. Не тяните и не дергайте его, так как это может повредить или перегнуть кабель.

- Механизм был полностью демонтирован.

- Снимите крышку наушника: извлеките пластиковую крышку наушника из механизма и сохраните ее для последующей сборки.

III. Снятие экрана и отпайка чипа.

- Откинуть экран:

- С помощью плоской отвертки аккуратно отогните защелки в левом нижнем углу экрана.

- ⚠ Важно: Будьте осторожны с усилием, прилагаемым во время операции; не рвите, не повреждайте и не сгибайте кабель экрана.

- Удалите оригинальный радиочип (BK1080):

- Способ А (рекомендуется использовать фен): Используйте фен (около 350°C) для равномерного нагрева контактов микросхемы. После расплавления припоя аккуратно извлеките микросхему пинцетом.

（Ссылка на видео：https://www.bilibili.com/video/BV1qX4y177SS )

- Способ Б (паяльник): Нанесите припой на оба ряда выводов микросхемы с помощью паяльника, затем быстро перемещайте наконечник вперед и назад, чтобы одновременно расплавить припой на всех выводах. Быстро удалите микросхему.

（Ссылка на видео：https://www.bilibili.com/video/BV1ML411s7NH )

- 🔥 Внимание: Этот шаг требует терпения и осторожности, чтобы избежать длительного воздействия высоких температур, которые могут повредить контактные площадки материнской платы или окружающие компоненты.

IV. Пайка модификационного модуля.

- Модификационная плата:

- Совместите модифицированную плату с контактными площадками материнской платы.

- Необходимо надежно спаять 10 соединений:

- Заменяет 8 паяных соединений оригинального чипа BK1080.

- Точка обнаружения кнопки припаяна к круглой точке пайки, расположенной ниже.

- Точка обнаружения шума припаяна к нижнему концу верхнего резистора.

- Работа с Bluetooth-антеннами:

- Приподнимите область антенны Bluetooth на модифицированной плате примерно на 0,5-1 мм, используя изоляционный материал (например, противоударную хлопчатобумажную ленту или изоленту).

- Назначение: Предотвратить слишком тесное взаимодействие антенны с расположенной под ней печатной платой, что может привести к значительному ослаблению сигнала Bluetooth.

- Припаяйте аудиоперемычки:

- Припаяйте перемычку для аудиоразъема в соответствии со схемой.

- ⚡ Ключевая проверка: Убедитесь, что точка пайки в крайнем правом углу регулятора громкости не закорочена с точкой пайки заземления (GND), расположенной над ней, иначе динамик и Bluetooth будут полностью молчать.

V. Предварительная проверка перед включением питания

После завершения пайки этот этап необходимо выполнить в первую очередь, чтобы убедиться в нормальной работе устройства, прежде чем продолжать сборку.

- Визуальный осмотр: Тщательно осмотрите все паяные соединения, чтобы убедиться в отсутствии холодных паяных соединений, перемычек и коротких замыканий.

- Включение питания: установите батарею, подключите кабель шасси (пока не устанавливайте шасси) и включите питание.

- Для включения радиорежима: нажмите F + 0, чтобы активировать функцию радио.

- Проверка сигнала в FM-диапазоне

- Переключитесь в режим FM.

- Настройтесь на местную частоту вещания (вы можете нажать 5 для ручного ввода частоты, * для десятичной точки, M для подтверждения).

- Держа в руках металлический пинцет, коснитесь металлического сердечника оригинального крепления УФ-антенны.

- ✅ Нормальное явление: из динамика должен доноситься заметный «шипящий» помеховый звук, что свидетельствует о нормальной работе тракта FM-сигнала.

- Проверка сигнала в диапазоне AM

- Кратковременно нажмите клавишу 0, чтобы переключиться в режим AM.

- С помощью металлического пинцета коснитесь металлического сердечника крепления антенны IPEX (крепление коротковолновой антенны) на модифицированной плате.

✅ Нормальное явление: из динамика должен доноситься шипящий помеховый звук, указывающий на нормальное состояние тракта AM/коротковолнового сигнала.

Примечание:

- Если вы получили сообщение о том, что модуль Si4732 или Bluetooth не удалось загрузить, пожалуйста, выключите и перезапустите радиостанцию ​​и попробуйте снова (модуль Si4732 будет загружен при включении питания, и существует определенная вероятность того, что загрузка может завершиться неудачей).

- Если радиостанция Si4732 не издает звука или работает некорректно, сначала убедитесь, что модель портативной радиостанции указана правильно (одновременно нажмите и удерживайте кнопку PTT и боковую кнопку 1, чтобы войти в скрытое меню и выбрать правильную модель портативной радиостанции (K1 или K6)).

🔴 Интерпретация результатов теста:

- Всё в порядке: переходите к следующему шагу.

- Если какой-либо тест не дал результата: немедленно остановитесь! Это указывает на проблему с установкой.

VI. Модификация корпуса и установка антенны.

- сверление:

- На верхней стороне корпуса, за светодиодным фонариком, просверлите круглое отверстие диаметром 6,5 мм для крепления разъема SMA для антенны.

- Центральное положение отверстия можно приблизительно определить с помощью шаблона.

- Монтаж и отделка:

- Вставьте крепление антенны SMA (включая винты, пружинные зажимы и шайбы) в отверстие сверху корпуса, затяните гайку основания и постарайтесь закрепить его.

- Модель K1: Скорее всего, потребуется подрезать металлическую часть основания SMA и использовать SMA с резьбой 11 мм (если вы предпочитаете более длинный SMA, можно обойтись без прокладки и использовать только пружину и винты).

- Модель K1(8): Может потребоваться подрезка прокладок  и использование двух пружин для обеспечения необходимой высоты (для модели K1 обычно используется одна пружина), с использованием резьбового ключа SMA диаметром 13 мм.

- После успешного завершения тестовой сборки снова извлеките крепление SMA из внешнего корпуса.

- Монтаж и крепление питающего кабеля:

- Вставьте питающий кабель разъема SMA через большое квадратное отверстие в верхней части механизма.

- Проденьте кабель питания через нижнюю часть разъема для наушников (для этого можно использовать пинцет, чтобы вытащить его снизу разъема).

- Оберните питающий кабель вокруг передней части материнской платы и подсоедините его к креплению антенны IPEX на модифицированной плате.

- Закрепите питающий кабель изолентой, чтобы он не перекрывал отверстия для крепления экрана, и убедитесь, что прокладка кабеля ровная и стабильная.

VII. Сборка и окончательное тестирование

- Установка экрана:

- Прикрепите экран, убедившись, что защелки вокруг него надежно зафиксированы.

- Повторите «проверку сигнала в диапазоне AM». На этот раз коснитесь пинцетом внутренней части крепления антенны SMA. Вы должны услышать помехи, подтверждающие правильность подключения фидера.

- Установите механизм перемещения:

- Поставьте механизм на бок, ближе к внешнему корпусу.

- Установите внешний корпус в основание SMA, расположите контактные площадки с рисунком (если вам нужен более длинный SMA, вы можете их не устанавливать) и пружинные зажимы (два зажима K1(8) и один зажим K1) в правильном порядке и затяните гайки.

- Подсоедините шлейф и закройте крышку:

- Вставьте пластиковые заглушки для гнезда тангенты обратно.

- Сначала вставьте верхнюю часть механизма во внешний корпус.

- Приоткройте внешний корпус, с помощью пинцета аккуратно вставьте шлейф клавиатуры в разъем на материнской плате и зафиксируйте зажим шлейфа (этот шаг очень легко пропустить, поэтому обязательно проверьте).

- Полностью закройте механизм и внешний корпус и затяните все винты.

- Окончательная функциональная проверка:

- Включите питание и повторите «проверку сигнала в FM-диапазоне» (используйте пинцет на основании оригинальной УФ-антенны).

- Повторите «проверку сигнала в диапазоне AM» (используйте пинцет для проверки разъема SMA, установленного снаружи корпуса).

- Если в обоих тестах наблюдаются явные помехи, это указывает на нормальную работу сигнального тракта от встроенной антенны к внешней антенне и на успешное завершение всей модификации устройства.

Краткое описание основных моментов и мер предосторожности при установке

- Шлейф — это жизненно важный элемент: при работе со шлейфами экрана и клавиатуры первостепенное значение имеют «аккуратность, осторожность и точность».

- Пайка имеет решающее значение: убедитесь, что паяные соединения ровные, блестящие и не содержат коротких замыканий. Антенна Bluetooth на модифицированной плате должна быть приподнята.

- Поэтапное тестирование обеспечивает безопасность: строгое соблюдение процесса «пайка-проверка-сборка-повторная проверка» способствует своевременному выявлению проблем.

Уведомление:

- Перед использованием обязательно внимательно ознакомьтесь с «Инструкцией по прошивке и обновлению F4HWN для коротковолновых волн».

- Если вы получили сообщение о том, что модуль Si4732 или Bluetooth не удалось загрузить, пожалуйста, выключите и перезапустите радиостанцию ​​и попробуйте снова (модуль Si4732 будет загружен при включении питания, и существует определенная вероятность того, что загрузка может завершиться неудачей).

- Если радиостанция Si4732 не издает звука или работает некорректно, сначала убедитесь, что модель портативной радиостанции указана правильно (одновременно нажмите и удерживайте кнопку PTT и боковую кнопку 1, чтобы войти в скрытое меню и выбрать правильную модель портативной радиостанции (K1 или K6)).

- При использовании УФ-диапазона для передачи рекомендуется снять коротковолновую приемную антенну или отогнуть ее от УФ-антенны. Это связано с тем, что коротковолновая приемная антенна, расположенная параллельно УФ-антенне, может повлиять на коэффициент стоячей волны УФ-антенны, а в тяжелых случаях отражение мощности может привести к выходу из строя внутренних компонентов.

Дополнительная глава:

- Улучшение качества звука:

В месте, показанном на изображении, параллельно резистору припаян конденсатор 1 нФ (102 0603), что может эффективно улучшить качество звука.

Проблемы внутренних помех:

Если в коротковолновом диапазоне слышен регулярный щелкающий звук, это может указывать на внутренние помехи. Эти помехи могут возникать как из-за внутренних помех связи, так и из-за помех в самом экране (которые могут возникать даже без обновления экрана). В настоящее время существует два решения:

- Короткое нажатие 4: Отключение обычной связи и обновления экрана. Длительное нажатие #: Переход в режим энергосбережения, выключение экрана и сохранение только функций небольшой платы.

- Как показано на рисунке ниже, небольшой участок малошумящего усилителя (LNA) покрыт экранирующим слоем (медной фольгой или другим металлом) и подключен к земле (GND).