Руководство по модификации платы для коротковолнового диапазона с поддержкой Bluetooth IOTCU_V9.1B

⚠ Важная информация по технике безопасности

В настоящее время существует три версии раций K5/K6: V1, V2 и V3. Три версии различаются по используемым микроконтроллерам (микроконтроллер V1 имеет глянцевую поверхность и не имеет номера модели, микроконтроллер V2 имеет модель PY32F030, а микроконтроллер V3 — модель PY32F071).

На изображениях ниже представлены версии микроконтроллера V1, V2 и V3 соответственно.

Ниже представлены изображения лицевой стороны печатной платы версий V1 и V3 в указанном порядке.

Ниже представлены изображения задних печатных плат версий V1 и V3 в указанном порядке.

Примечание: В настоящее время прошивка для коротковолнового диапазона доступна только для версий V1 и V3. Не прошивайте и не модифицируйте версию V2.

В версии V1 используется китайская прошивка ( 132HSI, Luo Shihu 132HS), для которой требуется объем флэш-памяти 2 МБ или более.

⚠ Перед внесением каких-либо изменений, пожалуйста, прошейте соответствующую версию микропрограммы и заранее ознакомьтесь с инструкцией по её использованию.

Учебное пособие и Прошивка тут https://k1.iotcu.cn/

I. Подготовка инструментов и материалов

- Инструменты: паяльник, припой, фен (опционально), плоская/крестовая отвертка, пинцет, кусачки для проводов (опционально), ножницы (опционально), мультиметр (опционально, для проверки).

II. Монтаж оборудования и пайка

Шаг 1: Разберите радиоприемник.

- Снимите ручку регулятора громкости.

- С помощью плоской отвертки аккуратно подденьте корпус с задней стороны устройства, стараясь не повредить внешнюю оболочку.

- Снимите внутренний механизм (материнскую плату).

- Используйте паяльник, чтобы отпаять провода, соединяющие материнскую плату и динамик.

Шаг 2: Встраивание разъёма антенны.

- Отпаяйте светодиод с материнской платы.

- С помощью ножниц или электродрели расширьте диаметр отверстия от светодиода на корпусе примерно до 6,5 мм.

- Отрежьте контакты разъема SMA и припаяйте кабель.

- Для примерки временно вкрутите разъем SMA в корпус.

Шаг 3: Извлеките оригинальный радиочип.

- Чтобы снять экран: вставьте плоскую отвертку в защелку в левом нижнем углу экрана и аккуратно подденьте ее. Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель экрана.

- Удалите оригинальный радиочип.

- Метод А (фен): Используйте фен для равномерного нагрева контактов микросхемы BK1080. После расплавления припоя аккуратно извлеките микросхему пинцетом.

（Справочное видео：https://www.bilibili.com/video/BV1qX4y177SS ）

- Метод Б (паяльник): Используйте паяльник, чтобы наплавить припой на контакты с обеих сторон микросхемы. Перемещайте паяльник вперед и назад, чтобы расплавить припой с обеих сторон одновременно. После равномерного нагрева быстро извлеките микросхему пинцетом.

（Справочное видео：https://www.bilibili.com/video/BV1ML411s7NH ）

- Внимание: Обращайтесь с осторожностью, чтобы не повредить контактные площадки материнской платы или соседние компоненты.

Шаг 4: Припаяйте плату модификации FPC.

- Плату FPC необходимо припаять к материнской плате в 10 точках:

- Восемь точек соответствуют оригинальным контактным площадкам микросхемы BK1080, которая была отпаяна.

- Одна точка обнаружения кнопки.

- Одна точка земли.

- При пайке убедитесь, что паяные соединения ровные и блестящие, без неполной пайки или коротких замыканий.

Примечание: в устройствах версии V3 два компонента на задней панели USB непосредственно прилегают к нижней части гибкой платы, как показано на рисунке.

Шаг 5: Настройка и переключение перемычек

- Настройка усиления звука (см. рисунок ):

- Перемычка на точке пайки a: нормальное усиление аудиосигнала (рекомендуется).

- Перемычка  на точке пайки b: высокий коэффициент усиления аудиосигнала.

- Замыкание a и b: максимальное усиление аудиосигнала.

- Пайка Bluetooth-антенны: отрежьте от провода отрезок длиной примерно 31 мм для антенны, припаяйте один конец, а другой оставьте свободным.

- Пайка аудиопереходника: как показано на рисунке, соедините контакт AUX с контактом аудиовыхода.

- Паяние перемычки для подавления шума: как показано на рисунке, при пайке перемычки необходимо соединить контакт EN с нижним контактом резистора

III. Проверка ключевых функций (после пайки, перед сборкой)

Этот шаг имеет решающее значение, поэтому обязательно выполните его до того, как закрепите питающий кабель!

- Предварительная проверка: визуально осмотрите все места пайки, чтобы убедиться в отсутствии некачественных соединений и коротких замыканий. Припаяйте динамик обратно к материнской плате.

- Тестирование: после включения нажмите клавиши F+0, чтобы перейти в режим радио.

- a. Проверка канала коротковолнового AM-приёма: в режиме коротковолнового AM-приёма на радиоприёмнике слегка прикоснитесь металлическими пинцетами к внутреннему контакту разъёма IPEX на основной плате (см. изображение). При правильной установке из динамика должен раздаться характерный звук «шипения» (это означает, что сигнал подался успешно

- b. Проверка FM-канала: переключитесь в режим FM-радио и найдите частоту местной радиостанции. С помощью пинцета слегка прикоснитесь к внутреннему контакту разъема УФ-антенны оригинального устройства. При этом также должно быть слышно изменение звука в динамике

- c. Проверка внешнего антенного канала: только после того, как результаты проверок по пунктам a и b будут в норме, подсоедините фидер к разъему IPEX. Переключите радиоприемник в режим коротковолнового AM-приёма, и пинцетом слегка прикоснитесь к внутреннему контакту разъема SMA на корпусе. Должно быть слышно изменение звука в динамике

Если на любом из вышеуказанных этапов тестирования реакции не наблюдается, это означает, что при установке возникли проблемы. Не продолжайте установку, проверьте пайку и повторите тестирование.

IV. Внутренняя доработка и окончательная сборка

Шаг 6: Работа с динамиком

- Модель K5: рекомендуется удалить толстую изоляционную ленту с оригинального динамика и заменить её более тонкой изоляционной лентой.

- Модель K6: замена не требуется.

Шаг 7: Защита перед установкой в корпус

- Наклейте изоляционную ленту на места пятаков для светодиода на материнской плате (можно использовать обрезанный кусок толстой ленты, снятой с динамика), чтобы после сборки стержень разъема SMA не замкнулся на этом месте, в противном случае это может привести к повреждению ESD-диода и индуктора.

- Разумно распланируйте маршрут прокладки кабелей внутри корпуса, избегайте их сдавливания и обеспечьте беспрепятственное закрытие корпуса

Шаг 8: Окончательная сборка

- Осторожно установите плату обратно в корпус, затяните гайки и следите за тем, чтобы провод не был чрезмерно согнут или зажат.

- Заключительная проверка: закройте крышку, включите устройство и снова перейдите в режим коротковолнового AM-приёма. С помощью пинцета слегка прикоснитесь к внутреннему контакту разъёма SMA на корпусе, если из динамика раздастся характерный «треск» , это означает что модификация устройства прошла успешно.