Справка по спектру: STILL и Parameters

Простыми словами, без формул — что крутить и что от этого будет.

STILL (сырые регистры чипа BK4829)

Это ручная подстройка самого приёмного тракта. Трогать без причины не нужно — по умолчанию всё уже настроено правильно.

| Пункт | Что это | Больше = | Меньше = |
| --- | --- | --- | --- |
| LNAs | Грубая ступень усиления на входе (аттенюатор для очень сильных сигналов) | сильнее давит вход — спасает от перегрузки на мощных станциях рядом | больше усиления — слабые сигналы слышнее, но сильные могут «забивать» |
| LNA | Основное усиление входного каскада | громче слабые сигналы, но больше шума на пустой частоте | тише, но чище на шумных участках |
| PGA | Усиление после смесителя (тонкая подстройка громкости тракта) | громче в целом | тише в целом |
| MIX | Усиление смесителя | больше усиления в тракте | меньше усиления |
| 300Hz Cut | Коэффициент фильтра среза низких частот (сам «цвет» звука) | звук «тоньше»/суше | звук «полнее»/басовитее |
| Deemphasis | Вкл/выкл компенсации завышенных верхов | ВКЛ — правильно для обычного FM-голоса | ВЫКЛ — лучше для AM и нестандартных сигналов, звук ярче |
| HPF300 En | Вкл/выкл самого фильтра среза 300Гц (отдельно от коэффициента выше) | ВКЛ — режет низкие частоты/гул | ВЫКЛ — низкие частоты проходят как есть |
| LPF3K En | Вкл/выкл фильтра среза 3кГц (высокие частоты) | ВКЛ — режет шипение/высокие помехи | ВЫКЛ — высокие частоты проходят как есть |
| SetAud | Готовый аудиопрофиль одной кнопкой (MIN/NORM/MAX/LOUD/MAX+/OFF) | — | — |
| XTAL Cal | Калибровка кварца — точность всей частотной сетки рации | сдвигает частоту в одну сторону | сдвигает в другую сторону |
| AFC Range | Насколько широко автоподстройка частоты (АПЧ) может «тянуть» частоту | шире диапазон коррекции — держит расстроенные станции лучше | уже — меньше риска «утянуть» на соседнюю станцию |
| AFC Off | Вкл/выкл автоподстройки частоты целиком | ВЫКЛ — частота не корректируется автоматически | ВКЛ (0) — обычная работа, подстраивается сама |
| AFC Speed | Как быстро АПЧ подстраивается | быстрее реагирует | медленнее, но стабильнее |

Важно: фильтры 300Hz Cut / HPF300 En / LPF3K En – применяються сразу в живую но сменяться сами при смене частоты и модуляции. Если вы хоитте чтобы они сохранились при сохранении параметров – SetAud должен быть OFF. Готовые профили срезу перезапишут ручные настройки.

Parameters (настройки сканирования спектра)

Пять основных параметров подробно

| Параметр | Что это | Больше = | Меньше = |
| --- | --- | --- | --- |
| Nois LVL OFF (дефолт 48) | Порог шума, при котором приём закрывается | закрывается только на очень грязном шуме — ловит слабое/шумное, но чаще ложные срабатывания | закрывается быстрее — строже, реже ложных, но можно пропустить слабую станцию |
| Nois Hyster (дефолт 15) | Зазор между порогом «открыть» и «закрыть» (открытие всегда ниже закрытия на эту величину) | стабильно, без «дребезга», но менее резкая реакция на границе сигнала | быстрее реагирует, но выше риск «мигания» приёма на пограничном сигнале |
| GlitchMax (дефолт 20) | Порог «чистоты» сигнала по индикатору сбоев демодуляции чипа | терпимее к грязному/слабому сигналу — ловит больше, но больше ложных срабатываний | строже — только чистые сигналы, реже ложных, но может пропускать слабое |
| RSSI Delay (дефолт 2) | Пауза (мс) после настройки на частоту перед замером силы сигнала | точнее замер на каждом шаге — сканирование заметно медленнее | сканирование быстрее — на высокой скорости замер может быть неточным |
| DynSQL (дефолт 5, 50=выкл) | Порог скачка силы сигнала относительно фона (динамический шумодав) | нужен более резкий скачок — строже, меньше ложных срабатываний | реагирует на самый небольшой скачок — чувствительнее, но больше ложных |

Остальные пункты — коротко

| Пункт | Что делает |
| --- | --- |
| Spectrum Delay | Сколько держать пойманную частоту, прежде чем продолжить сканирование дальше (0 = сразу дальше без задержки) |
| MaxListenTime | Максимум времени слушать пойманную станцию, прежде чем принудительно продолжить сканирование (OFF = слушать бесконечно, пока сигнал есть) |
| Fstart / Fstop | Начало и конец диапазона сканирования |
| Step | Шаг перестройки частоты — крупнее шаг = быстрее сканирует, но может «перепрыгнуть» узкий сигнал между шагами |
| Listen BW | Полоса приёма (широкая/узкая) для найденного сигнала |
| Modulation | Тип демодуляции (FM/AM/USB/CW и т.д.) |
| Record Trig | Порог, при котором срабатывает автозапись (если включена) |
| RX Backlight | Включать ли подсветку экрана автоматически при приёме |
| Power Save | Экономия энергии между циклами сканирования (задержка/сон) |
| Popups | Убрано — попапы теперь всегда включены, фиксированная 1 секунда |
| Keylock | Автоблокировка клавиш |
| PTT | Поведение при нажатии PTT во время спектра |
| SetAud | То же, что и в STILL — быстрый выбор аудиопрофиля |
| Monitor SL | Список частот для режима непрерывного мониторинга |
| Clear Histo ALL / N BL / BL | Очистка истории найденных частот (вся / не в чёрном списке / только чёрный список) |
| Reset Default | Полный сброс настроек спектра на заводские |
| 1/Fn2 keys | Назначение боковых клавиш в режиме спектра |
| SpecView | Стиль отображения самого графика спектра |

Общий принцип «скорость vs точность приёма»

Почти везде работает один и тот же компромисс:

• Строже пороги (меньше Nois LVL, меньше GlitchMax, больше DynSQL, больше Hysteresis) = меньше ложных срабатываний, но выше риск пропустить слабую станцию

• Мягче пороги = ловит больше, но больше «мусорных» остановок на шуме

• RSSI Delay и Step — единственные два, что прямо влияют на скорость самого сканирования (не на чувствительность): RSSI Delay больше = медленнее и точнее замер; Step крупнее = быстрее пробегает диапазон, но грубее